大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司

油田伴生气资源综合利用项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司

编制单位：大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司

2018年8月

目录

目录

1.项目概况	1

2.验收编制依据	2

3项目建设情况	3

4环境保护措施	9

5环评主要结论及环评批复要求	11

6验收执行标准	14

7验收监测内容	15

8.质量保证及质量控制	17

9验收监测结果及分析	18

10验收监测结论	20

附图：

附图1、本工程所在地地理位置图

附图2、本工程周边关系图

附图3、本工程平面布置图

附件：

附件1、营业执照

附件2、项目环评审批意见

附件3、竣工验收监测报告

附件4、验收意见及验收组名单

1.项目概况

大港油田恒昌开发服务中心投资250万元在河北省黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧建设油田伴生气资源综合利用项目。

2015年7月，大港油田恒昌开发服务中心委托沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编制《大港油田恒昌开发服务中心油田伴生气资源综合利用项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2015年8月4日取得黄骅市环境保护局审批，文号为：黄环表【2015】032号。

2017年1月，大港油田恒昌开发服务中心向黄骅市工商行政管理局提交了名称变更申请，并于2017年1月13日，取得了黄骅市工商行政管理局出具的“准予变更登记通知书”，文号为：（黄）登记内变核字[2017]第154号，企业名称变更为“大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司”。

项目于2017年8月开始建设，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定。按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况。调查分析工程在建设和运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施。全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2018年6月，大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017) 4号)和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（实行）》的有关要求，开展相关验收调查工作，同时大港油田恒昌开发服务中心委托沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2018年6月26日至27日进行了竣工验收监测并出具监测报告。大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

2.验收编制依据

2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

2.2验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017) 4号)；

（3）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（实行）》的通知（冀环办字函[2017]727号）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）；

（6）《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）。

2.3工程技术文件及批复文件

（1）《大港油田恒昌开发服务中心油田伴生气资源综合利用项目》环境影响报告表（沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司，2015年7月）；

（2）《大港油田恒昌开发服务中心油田伴生气资源综合利用项目》环境影响报告表的批复：黄环表【2015】032号（黄骅市环境保护局，2015年8月4日）；

（3）大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司油田伴生气资源综合利用项目验收监测报告（CZYZ18F25Z02S）；

（4）大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司提供的其它技术资料。

3项目建设情况

3.1基本情况

3.1.1项目基本情况

项目基本情况介绍见下表：

表3-1  项目基本情况

| 项目名称 | 油田伴生气资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司 |  |  |
| 法人代表 | 郭明 | 联系人 | 郭明 |
| 通信地址 | 河北省 (自治区、直辖市)黄骅市 |  |  |
| 联系电话 | 17702216167 | 邮编 | 061100 |
| 项目性质 | 技术改造 | 行业类别 | 燃气生产和供应业 D45 |
| 建设地点 | 河北省黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧 |  |  |
| 占地面积 | 5000m2 | 经纬度 | 东经117°17′57.18″ 北纬38°26′36.24″ |
| 开工时间 | 2017年8月 | 试运行时间 | / |

3.1.2项目周边情况

项目位于黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧，项目厂址中心地理坐标为东经117°17′57.18″，北纬38°26′36.24″。本项目北侧、西侧均为荒地，东侧为耕地，南侧隔乡村公路为荒地。项目敏感点为西向280米、西向640米、西南向290米处的采油六厂办公区，西南向1080米处的新民居，西北向870米处的羊三木村，东南向1250米处的三虎庄村。

项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。

3.1.3项目厂区平面布置情况

项目天然气压缩设备位于厂区东北角，罐车充气区位于厂区东南角，变压器及配电室位于厂区西北角，值班室位于厂区北厂界大门西侧，具体平面布置情况见附图3。

3.2建设内容

项目新增处理能力为10000m3/d的天燃气压缩设备2台，项目日处理油田伴生气冬季气量1000m3/d、其他季节气量8960m3/d，合计年处理气量228万m3。

审批建设内容与实际建设内容对比表3-2，设备对比表见表3-3。

表3-2 审批建设内容与实际建设内容对比

| 序号 | 审批建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：大港油田恒昌开发服务中心 | 建设单位：大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司 | 建设单位名称发生变更，已取得准予变更登记通知书 |
| 2 | 建设地点：黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧 | 一致 | -- |
| 3 | 项目名称：油田伴生气资源综合利用项目 | 一致 | -- |
| 4 | 设计生产能力：228万m3/a | 一致 | -- |
| 5 | 平整场地955m2，新增10000m3/d的天然气压缩设备2套 | 一致 | -- |
| 6 | 干燥冷凝、压缩、装车过程废气经加强施工质量管理，定期检修，无组织排放 | 一致 | -- |
| 7 | 干燥过程冷凝废水经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统；生活污水泼洒厂区抑尘 | 实际生产中新增气液分离工序，气液分离、干燥过程冷凝废水经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统；生活污水泼洒厂区抑尘 | 根据实际需要调整 |
| 8 | 生产设备噪声采取建筑隔声、加装减振垫、定期检修措施 | 一致 | -- |
| 9 | 生活垃圾集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋处理 | 一致 | -- |
| 10 | 厂区地面装置区均做水泥地面防渗，防渗系数≤1×10-8cm/s；为防止调节池冷凝废水渗漏污染地下水，调节池底部及四周也需做防渗处理，处理措施为：地面基础夯实，并且上铺500mm厚粘土夯实，然后再铺1.0mm厚土工模防渗，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 | 一致 | -- |
| 11 | 厂区设消防水池一座，容积300m3 | 实际生产中厂区设8kg干粉灭火器14具，手推车式灭火器2台 | 根据实际需要调整 |

表3-3  验收项目主要设备对比一览表

| 项目 | 环评中涉及设备 | 实际验收设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩设备 | 2套 | 2套 | -- |
| 干燥器 | 1具 | 1具 | -- |
| 配套工艺、阀门 | 1套 | 1套 | -- |
| 分离器 | 0 | 1台 | 实际生产中系统来气先进行气液分离 |
| 数据监控及传输系统 | 1项 | 1项 | -- |
| 视频监控系统 | 1项 | 1项 | -- |
| GGD配电柜 | 4面 | 4面 | -- |
| 90KW变频控制系统 | 1套 | 1套 | -- |
| 电缆 | 600米 | 600米 | -- |
| 315KVA变压器 | 1台 | 1台 | -- |

3.3原辅材料

表3-4  验收项目主要原辅材料一览表

| 项目 | 环评中涉及原材料 | 实际验收原材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 冬季：1000 m3/d | 冬季：1000 m3/d | 一致 |
|  | 其他季节：8960 m3/d | 其他季节：8960 m3/d |  |
| 电 | 170万kW•h/a | 170万kW•h/a | 一致 |
| 水 | 73 m3/a | 73 m3/a | 一致 |

表3-5  天然气成分一览表

| 组分 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 | 氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔百分比% | 90~92 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1.3~3 |

3.4公用工程

1、供电：项目年用电量为170万KW·h/a，供电由采油六厂供电系统供给，厂内设1台315KVA变压器，更换进线电缆为YJV22-4×120+1×70，可以满足用电需求。

2、供热：生产过程无需供热，生活取暖利用空调。

3、给排水：该项目用水由采油六厂供水系统提供，主要为生活用水，用水量为73m3/a，可以满足项目用水需求。

伴生气气液分离、干燥冷凝废水经调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统；厂区设防渗旱厕，厂内职工生活污水产生量为58.4m3/a，产生量较少且水质较清洁，直接泼洒厂区抑尘不外排。

3.5工艺流程

（1）工艺流程

系统来气

干燥、冷凝

压缩

装车

N1、W2、G1

N2、G2

G3

气液分离

W1

注：G：废气；N：噪声；W：废水

图3-1   天然气处理及外输工艺流程图

工艺介绍如下：

采油六厂羊三木油田来气进站温度为10~25℃，压力为0.04~0.12MPa，来气首先进入分离器进行气液分离，然后进入干燥器内经干燥器内的盘管自然冷却，再进入压缩机增压后外输，输出温度20-40℃，压力为6.3MPa。气液分离、干燥器冷却过程冷凝废水排至调节池暂存后运回油田原生产系统。

工艺排污节点见表3-6。

表3-6  工艺排污节点表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 排放方式 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥、冷凝 | 甲烷、非甲烷总烃 | 无组织 | 加强施工质量管理，定期检修 |
|  | 压缩 |  | 无组织 |  |
|  | 装车 |  | 无组织 |  |
| 废水 | 气液分离、干燥过程冷凝废水 | SS 石油类 | / | 经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统 |
|  | 生活污水 | COD 氨氮 SS | / | 直接泼洒厂区抑尘 |
| 噪声 | 生产设备 | Leq（A） | / | 建筑隔声、减振垫、定期检修 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 不外排 | 集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋 |

3.6项目变动情况说明

项目建设地点、建设规模及污染物防治措施与环评阶段对比没有重大变动。项目平面布置、设备情况发生了变化。具体变化情况如下：

（1）项目平面布置发生变化：根据实际需要，厂区中部原有废弃建筑已拆除，西侧废弃建筑改造后为办公休息区。

（2）设备情况发生变化：为保证天然气质量，在系统来气进入干燥器前进行气液分离，故增设分离器1台。

（3）消防设备发生变化：根据实际生产需要，厂区取消消防水池建设，增设8kg干粉灭火器14具、手推车式灭火器2台。

3.7环境保护“三同时”落实情况

表3-7  大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司油田伴生气资源综合利用项目环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥冷凝、压缩、装车过程 | 加强施工质量管理，定期检修 | — | — | 已落实 |
| 废水 | 干燥过程冷凝废水 | 经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统 | 不外排 | — | 项目新增设气液分离工序，产生的废水与干燥过程冷凝废水一道经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统 |
|  | 生活污水 | 直接泼洒厂区抑尘 | 不外排 | — | 已落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 建筑隔声、减振垫、定期检修 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | GB12348-2008 中的2类标准 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋 | 不外排 | — | 已落实 |
| 防渗 | 厂区地面装置区均做水泥地面防渗，防渗系数≤1×10-8cm/s；为防止调节池冷凝废水渗漏污染地下水，调节池底部及四周也需做防渗处理，处理措施为：地面基础夯实，并且上铺500mm厚粘土夯实，然后再铺1.0mm厚土工模防渗，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，采取此措施后，渗透系数≤1×10-10cm/s，对地下水影响较小，措施可行。为了确保防渗措施的防渗效果，设施施工过程中建设单位应加强管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免污染地下水。 |  |  |  | 已落实 |
| 风险 | 站区存在的主要危险危害因素有：火灾、爆燃、窒息中毒、机械伤害、电气伤害、意外伤害等。其中爆燃的危害性最大，且是主要危害，造成的损失也最大。本次评价的风险评价主要针对的是火灾、爆炸危险。 在站区设计、施工、设备选型过程中充分考虑风险因素，加强站内日常管理，天然气大量泄漏的可能性很小；另一方面，天然气一旦泄漏，只要发现及时，采取正确的应急措施加以控制，限制住天然气浓度达到爆炸极限，爆炸、火灾便能得到有效控制。 环境风险防范措施： （1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀，紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。 （2）设备应设置安全泄压保护装置，泄压装置应具备足够的泄压能力。 （3）天然气放空应符合相关要求。 （4）加强明火管理，严防火种进入。 （5）站内动火，须经审批。 （6）搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点。 （7）做好泄漏应急处理。 （8）搞好电器管理，采用防静电电器，预防电火花产生。 （9）合理的布局、提高设备自动化水平、提供操作水平、厂区设置消防系统及公共报警系统，必要的部分进行安全监督。 （10）其它防范措施及要求 ①严禁非操作工作人员进入生产现场从事操作活动； ②安全装置配备不齐全或失灵的设备及系统不准启动； ③生产区内不准堆放自燃性物质和与操作无关的其他物品。 |  |  |  | 已落实 |
|  | （11）厂区设消防水池一座，容积300m3。 |  |  |  | 厂区取消消防水池建设，增设8kg干粉灭火器14具、手推车式灭火器2台、消防沙8t、消防钩2个、消防锹2把 |

3.8验收范围及内容

项目位于黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧，占地面积5000m2，主体工程包括平整场地955m2，新增10000m3/d的天然气压缩设备2套。

环保设施已经建设完成工程有：废气处理设施，废水处理设施。

①废气──工程外排废气情况，为具体检测内容。

②噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

③废水──工程产生的废水为检查内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

4环境保护措施

4.1施工期污染治理设施

施工期主要污染为压缩设备及配套措施的安装噪声，根据建设单位提供的施工总结报告，项目施工期间采用合理安排施工时间等措施，减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期污染已经不存在。

4.2营运期污染治理设施

4.2.1废气污染防治措施

项目产生的废气主要为干燥、冷凝、压缩、装车过程中产生的甲烷、非甲烷总烃，经采取加强施工质量管理，定期检修设备等措施后厂区无组织排放。

4.2.2废水污染防治措施

项目气液分离产生的含油废水、干燥过程产生的冷凝废水，经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统；厂区设防渗旱厕，定期清掏，职工产生的生活废水直接泼洒厂区抑尘，不外排。

图3  项目循环水罐

4.2.3噪声防治措施

项目主要为干燥器、压缩设备、变压器等设备运行时产生的噪声，噪声值为70-90dB（A）。生产设备合理布局，设置减振垫，围墙隔声；对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持良好的运转状态降低噪声。

4.2.4固废防治措施

厂区职工产生生活垃圾，集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋。

4.2.5防渗

厂区地面装置区均做水泥地面防渗，防渗系数≤1×10-8cm/s；为防止调节池内废水渗漏污染地下水，调节池底部及围堰也需做防渗处理，处理措施为：

（1）地面基础夯实，并且上铺500mm厚粘土夯实，然后再铺1.0mm厚土工模防渗，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化；

（2）围堰采用坚固、防渗的材料建造。

4.2.6环境风险防治措施

项目物料为石油伴生天然气，为了有效地防范伴生天然气火灾和爆炸事故的发生，站场应制定事故应急手册，员工还需要对天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。

防范要求：

（1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀，紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。

（2）设备应设置安全泄压保护装置，泄压装置应具备足够的泄压能力。

（3）天然气放空应符合相关要求。

（4）加强明火管理，严防火种进入。

（5）站内动火，须经审批。

（6）搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点。

（7）做好泄漏应急处理。

（8）搞好电器管理，采用防静电电器，预防电火花产生。

（9）合理的布局、提高设备自动化水平、提供操作水平、厂区设置消防系统及公共报警系统，必要的部分进行安全监督。

（10）其它防范措施及要求

①严禁非操作工作人员进入生产现场从事操作活动；

②安全装置配备不齐全或失灵的设备及系统不准启动；

③生产区内不准堆放自燃性物质和与操作无关的其他物品。

（11）厂区设8kg干粉灭火器14具、手推车式灭火器2台、消防沙8t、消防钩2个、消防锹2把。

5环评主要结论及环评批复要求

5.1建设项目环境影响报告表的主要结论与建议

5.1.1主要结论

1、环境质量现状及主要环境问题

①环境空气质量现状

工程所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

②声环境质量现状

区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

2、营运期环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

伴生气干燥及输送过程将有少量的伴生气逸出，主要成分为甲烷，根据类比调查伴生气排放量为0.026t/a，为无组织排放，建设单位应加强施工质量管理，定期检修，保证管线完好及规范操作，对环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

气液分离器产生的含油废水、干燥器冷却过程产生冷凝废水，产生量约1m3/a，送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统，不外排。

厂区设防渗旱厕，厂区职工生活污水排放量约为58.4m3/a，主要污染物为COD、氨氮、SS，水质较清洁，可用于泼洒厂区抑尘，不外排。

（3）固体废物环境影响分析结论

厂区职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋。

（4）噪声环境影响分析结论

项目主要为干燥器、压缩设备、变压器等设备运行时产生的噪声，噪声值为70-90dB（A）。生产设备合理布局，设置减振垫，围墙隔声；对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持良好的运转状态降低噪声，采取上述措施并经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（5）风险评价结论

站区存在的主要危险危害因素有：火灾、爆燃、窒息中毒、机械伤害、电气伤害、意外伤害等。其中爆燃的危害性最大，且是主要危害，造成的损失也最大。本次评价的风险评价主要针对的是火灾、爆炸危险。

在站区设计、施工、设备选型过程中充分考虑风险因素，加强站内日常管理，天然气大量泄漏的可能性很小；另一方面，天然气一旦泄漏，只要发现及时，采取正确的应急措施加以控制，限制住天然气浓度达到爆炸极限，爆炸、火灾便能得到有效控制。

评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。

5.2审批部门审批意见

黄环表【2015】032号

1、同意大港油田恒昌开发服务中心油田伴生气资源综合利用项目的建设。本表可作为工程设计和环境管理的依据。

2、本项目位于河北省黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧，占地面积5000平方米，项目总投资250万元，其中环保投资100万元。主要建设内容为：厂区涉及整改占地面积1000m2，新增自动化监控系统及视频监控系统各1套，改造变配电设备及设施，新增处理能力为10000m3/d的天然气压缩设备，项目日处理油田伴生气冬季气量10 00m3/d、其他季节气量8960m3/d，合计年处理气量228万m3。项目已经黄骅市发展改革局备案（备案号：黄发改备字[2015]40号），符合国家当前产业政策及技术政策。

3、建设单位在建设过程中要认真落实《建设项目环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施。伴生气干燥及输送过程中产生的少量废气，采取加强施工质量管理，定期检修，保证管线完好及规范操作等措施；干燥器冷却过程产生冷凝废水，经1个2m3调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统，不外排；职工生活污水用于泼洒厂区抑尘，不外排；干燥器、压缩设备等设备运行时产生的噪声，采取选用高效低噪音泵，设置减振垫等措施，厂界噪声排放必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；厂区生活垃圾，由环卫部门统一外运至垃圾处理厂处理。

4、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度。项目试运行前上报我局，经现场核查后方可试运行，试运行期限为3个月，试运行期内须向我局递交验收申请材料，经验收合格后方可投入正式运行。

6验收执行标准

6.1污染物排放标准

（1）运营期厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2中其他企业边界非甲烷总烃浓度限值标准。

表6-1    废气排放执行标准（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃企业边界浓度限值：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2中其他企业边界非甲烷总烃浓度限值标准 |

（2）噪声：营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

表6-2   噪声排放执行标准（单位：dB（A））

| 厂界 | 时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 昼间 | dB（A） | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |

7验收监测内容

沧州燕赵环境监测技术服务有限公司于2018年6月26日至27日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业正常生产，且企业生产负荷为75%以上，满足环保验收检测技术要求。

7.1检测点位、项目及频次

（1）无组织排放废气检测

表7-1  无组织排放废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界布设4个检测点（上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#） | 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测4次 |

（3）噪声检测

表7-2    噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 四周厂界外1米处共布设4个检测点位 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼夜各检测1次 |

7.2监测点位

8.质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

8.1.1检测分析方法及监测仪器

表8-1废气检测分析方法

| 项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称及仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）6.1.5.1总烃和非甲烷总烃测定方法一（B） | GC9790型气相色谱仪 （SB16） | 0.07mg/m3 |

表8-1 厂界噪声检测分析方法

| 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 检测仪器及仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) | AW6228型 1级多功能声级计 DTJC/YQ 2009 |

8.2质量保障体系

（1）生产处于正常，监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）废气监测

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制，废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行校准。

（4）噪声监测

按《环境监测技术规范》有关规定，声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门鉴定并在有效期内。

（6）监测数据严格执行三级审核制度。

9验收监测结果及分析

9.1监测结果

9.1.1无组织废气监测结果

表9-1  无组织废气监测结果

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最高值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 1#厂界上风向 | 2018.06.26 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 2.0 |
|  |  | 2018.06.27 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |  |  |
|  | 2#厂界下风向 | 2018.06.26 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 2.0 |
|  |  | 2018.06.27 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.72 |  |  |
|  | 3#厂界下风向 | 2018.06.26 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.74 |  |  |
|  |  | 2018.06.27 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.69 |  |  |
|  | 4#厂界下风向 | 2018.06.26 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |  |  |
|  |  | 2018.06.27 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.71 |  |  |

9.1.2噪声监测结果

表9-2 噪声监测结果        单位dB(A)

| 监测日期 | 监测时间 | 1# | 2# | 3# | 4# | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.06.26 | 昼间 | 54.1 | 57.3 | 59.1 | 52.2 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.5 | 48.1 | 49.4 | 47.6 | 50 | 达标 |
| 2018.06.27 | 昼间 | 56.5 | 55.0 | 55.5 | 56.8 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.2 | 47.1 | 46.8 | 48.2 | 50 | 达标 |

9.2监测结果分析

9.2.1废气监测结果分析

工程无组织排放废气中，非甲烷总烃两日浓度最高值为0.74mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值要求。

9.2.2噪声检测结果分析

经检测，项目厂界昼间噪声值范围为52.2~59.1dB(A)，夜间噪声值范围为46.8~49.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

9.3污染物排放总量核算

依据企业提供的资料和证明，按年生产365天，三班制，年运行时间8760h核算，该企业污染物排放量为：

SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。

10验收监测结论

大港油田恒昌（沧州）石油技术服务有限责任公司油田伴生气资源综合利用项目位于黄骅市羊三木乡采油六厂厂部东侧，占地面积5000m2，主体工程包括平整场地955m2，新增10000m3/d的天然气压缩设备2套，年处理油田伴生气资源228万m3。

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

工程无组织排放废气中，非甲烷总烃两日浓度最高值为0.74mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值要求。

（2）噪声

项目厂界昼间噪声值范围为52.2~59.1dB(A)，夜间噪声值范围为46.8~49.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准限值要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（3）废水

项目气液分离器、干燥器冷凝过程产生的废水，由调节池暂存后送至采油六厂羊三木油田采油一队原油集输系统，不外排。厂区设防渗旱厕，厂区职工生活污水用于泼洒厂区抑尘，不外排。

（4）固体废弃物

项目无工业固体废物产生，厂区职工产生生活垃圾，集中收集后由环卫工人运至垃圾处理场填埋处理。

（5）总量控制要求

依据企业提供的资料和证明，按年生产365天，生产制度为三班制，每班工作8小时，年运行时间8760h核算，该企业污染物排放量为：

本工程无SO2和NOx排放。

本工程无生产废水外排，生活废水厂区内泼洒抑尘。

项目无总量控制指标。

（6）结论

综上分析，工程已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

（7）建议

加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。